外観検査システム

設計・仕様書

PatchCore + Claude Vision ハイブリッド製品外観検査アプリ

作成日: 2026年06月12日

# 1. 構想設計

## 1.1 背景・目的

製造現場における製品の外観検査は、従来人手による目視検査に依存することが多く、

検査員の疲労による見落とし・検査基準のばらつき・人件費の増大といった課題があった。

本システムは、スマートフォンのカメラとAI技術を組み合わせることで、

誰でも・どこでも・即座に高精度な外観検査を実施できる環境を提供することを目的とする。

## 1.2 解決する課題

| 課題 | 解決策 |
| --- | --- |
| 検査員の主観・疲労による品質ばらつき | AIによる客観的・一定基準での自動判定 |
| 欠陥箇所が直感的に把握しにくい | リアルタイムヒートマップで異常箇所を可視化 |
| 新しい製品ごとに専用モデルが必要 | 良品を数枚登録するだけで即座に利用開始 |
| 専用検査装置の設置コストが高い | スマートフォンのみで動作するWeb アプリ |
| NG判定の根拠が不明確 | Claude AI が欠陥の種類・位置・深刻度を日本語説明 |

## 1.3 システムコンセプト

■ 少量学習（Few-Shot）: 良品画像20枚程度で検査モデルを構築

■ リアルタイム検査: 350ms間隔でフレームを解析し、ヒートマップをライブ表示

■ 自動位置合わせ: 製品が毎回微妙にズレても、テンプレートマッチングで自動追従

■ AI説明機能: NG判定時に Claude が欠陥内容を自然言語で説明

■ スマホファースト: インストール不要、URL にアクセスするだけで即使用可能

# 2. フロー設計

## 2.1 ユーザー操作フロー

【STEP 1】良品登録

アプリを開き「良品を登録する」をタップ

カメラ映像上でタッチ操作により検査範囲（ROI）を指定

「この範囲に決定」をタップ後、「撮影開始」をタップ

3秒カウントダウン後、20フレームを自動撮影（約4秒）

バックエンドでAIモデルが学習（約10〜30秒）

登録完了 → ホーム画面に戻る

【STEP 2】リアルタイム検査

「検査を開始する」をタップ

カメラを製品に向けると自動的に検査開始

350ms ごとにヒートマップが更新される

画面上部の OK/NG バッジと異常スコアバーで判定結果を確認

マッチング枠（緑/黄）で製品の検出位置を確認

【STEP 3】NG 時の詳細確認

NGバッジ点灯時、「Claude に欠陥を聞く」ボタンが表示される

タップすると Claude AI が欠陥の種類・位置・深刻度を日本語で説明

「再検査」で検査画面に戻る

## 2.2 システム内部フロー

【良品登録フロー】

フロント: フルフレーム×20枚 + ROI座標
    ↓ POST /register
バックエンド:
    1. ROI座標でフレームをクロップ
    2. ResNet18 で特徴量抽出（layer2 + layer3）
    3. パッチ特徴量バンクを構築（最大10,000パッチ）
    4. 良品スコアの 99パーセンタイル × 1.25 を閾値として保存
    5. 平均良品画像をテンプレートとして保存
    6. model_state.pkl に永続化

【検査フロー】

フロント: フルフレーム + match_tolerance
    ↓ POST /inspect
バックエンド:
    1. OpenCV matchTemplate でフレーム内の製品位置を検出
       └ 信頼度 < match_tolerance → 登録ROIにフォールバック
    2. 検出位置でクロップ → ResNet18 で特徴量抽出
    3. 特徴量バンクとの最近傍距離を計算
    4. 距離マップ → カラーマップ(JET) → 半透明PNG
    5. 最大スコア / 閾値 = normalized_score を返却
    ↓ JSON レスポンス
フロント:
    - normalized_score > sensitivity → NG（クライアント側判定）
    - Canvas に match_roi 位置でヒートマップを描画
    - 緑/黄枠で位置合わせ状態を表示

【Claude 説明フロー】

フロント: 最後のフレーム(base64) + normalized_score
    ↓ POST /api/explain (Vercel)
Vercel API Route:
    - Anthropic SDK で Claude Haiku を呼び出し
    - 画像 + スコア情報を渡し欠陥説明を生成
    ↓ JSON レスポンス
フロント: 欠陥詳細画面に説明文を表示

# 3. 詳細設計

## 3.1 アーキテクチャ概要

| コンポーネント | 技術 | 役割 | デプロイ先 |
| --- | --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS v4 | UI・カメラ制御・Canvas描画 | Vercel |
| Claude API ルート | Next.js API Route + Anthropic SDK | NG時の欠陥説明文生成 | Vercel |
| バックエンド | Python FastAPI + Uvicorn | PatchCore推論・テンプレートマッチング | Railway |
| モデル | PyTorch ResNet18 (CPU) | 特徴量抽出・異常検知 | Railway |

## 3.2 フロントエンド詳細

■ ファイル: app/page.tsx（単一ファイル構成）

■ 状態管理: React useState / useRef / useEffect

【画面モード】

| モード | 説明 |
| --- | --- |
| home | ホーム画面。良品登録・検査開始ボタン、登録状態表示 |
| registering / roi | ROI選択 → カウントダウン → 自動撮影 → 学習中 → 完了 |
| inspecting | ライブカメラ + ヒートマップ Canvas オーバーレイ |
| ng-detail | NG詳細。キャプチャ画像 + Claude 説明文表示 |

【ROI セレクター】

Canvas タッチイベント（onTouchStart / onTouchMove / onTouchEnd）で実装

4隅のハンドル（半径7%以内でヒット判定）でリサイズ

中央ドラッグで移動

相対座標（0〜1）で保持し、解像度非依存

【検査ループ】

useEffect 内で async ループ（while ＋ sleep(350ms)）を使用

inspectingRef で停止制御（state クロージャ問題を回避）

フルフレームを captureBlob() で取得 → FormData で /inspect へ送信

レスポンスの match_roi を使って Canvas にヒートマップを位置合わせ描画

## 3.3 バックエンド詳細

■ ファイル: backend/inspector.py, backend/main.py

【PatchCoreInspector クラス】

| メソッド | 説明 |
| --- | --- |
| fit(images, roi) | 良品画像リスト + ROI でモデル学習。特徴バンク・閾値・テンプレート保存 |
| predict(img_bytes, match_threshold) | フルフレームを受け取り、マッチング→クロップ→推論→結果返却 |
| _match_and_crop(full, threshold) | OpenCV matchTemplate で製品位置を検出。信頼度不足時はROIにフォールバック |
| _extract(tensor) | ResNet18 の layer2(128ch) + layer3(256ch→補完) を結合し特徴量取得 |
| _colorize(anomaly_map) | 距離マップ → JET カラーマップ → RGBA PNG（低異常部は透明） |
| _save() / _load() | 特徴バンク・閾値・テンプレート・ROIを pickle で永続化 |

【FastAPI エンドポイント】

| エンドポイント | メソッド | パラメータ | レスポンス |
| --- | --- | --- | --- |
| /health | GET | なし | {"status","fitted","threshold"} |
| /register | POST | files(multipart) + roi_x/y/w/h(Form) | {"bank_size","threshold"} |
| /inspect | POST | file(multipart) + match_tolerance(Form) | {"judgment","heatmap","match_roi","match_confidence","score"...} |

## 3.4 AI モデル詳細（PatchCore）

PatchCore は欠陥サンプルなしで学習できる「教師なし異常検知」モデル。

良品の特徴量のみでモデルを構築し、検査時は特徴空間上の距離で異常度を計算する。

| 項目 | 設定値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| バックボーン | ResNet18 (ImageNet 事前学習) | 高速・軽量。CPU 動作で約50ms/フレーム |
| 特徴抽出層 | layer2 (128ch) + layer3 (256ch) | 両層を結合し 384 次元の特徴量を取得 |
| パッチサイズ | 28×28 = 784 パッチ/フレーム | layer2 出力の空間解像度 |
| 特徴バンク最大 | 10,000 パッチ | メモリ・速度のトレードオフ |
| 閾値計算 | 良品スコア 99パーセンタイル × 1.25 | マージンを持たせた自動閾値設定 |
| 距離計算 | torch.cdist（L2距離） | 各クエリパッチと全バンクパッチの最小距離 |

# 4. 仕様

## 4.1 機能仕様

| 機能ID | 機能名 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | ROI選択 | カメラ映像上でタッチ操作により検査対象範囲を矩形指定。4隅ドラッグでリサイズ、中央ドラッグで移動。リセットボタンあり。 |
| F-02 | 良品登録 | 3秒カウントダウン後に20フレーム（200ms間隔）を自動撮影。ROI座標とともにバックエンドに送信し、PatchCoreモデルを学習。 |
| F-03 | リアルタイム検査 | 350ms間隔でカメラフレームをバックエンドに送信し、ヒートマップと判定結果をリアルタイム表示。 |
| F-04 | 自動位置合わせ | テンプレートマッチング（TM_CCOEFF_NORMED）で製品位置を自動検出。信頼度が閾値未満の場合、登録ROIにフォールバック。 |
| F-05 | ヒートマップ表示 | 異常度マップをJETカラーマップで着色し、マッチング位置に透明度付きでオーバーレイ表示。 |
| F-06 | マッチング枠表示 | 検出されたROI位置を枠線で表示。自動位置合わせ成功時は緑、フォールバック時は黄色。 |
| F-07 | OK/NG判定 | normalized_score（検査スコア / 良品閾値）が感度スライダーの値を超えた場合NG。 |
| F-08 | 感度調整 | 感度スライダー（0.5x〜2.0x）でNG判定の閾値倍率をリアルタイム調整。 |
| F-09 | 許容度調整 | マッチング許容度スライダー（0.10〜0.90）でテンプレートマッチングの最低信頼度を調整。 |
| F-10 | Claude 欠陥説明 | NG判定時に画像とスコアをClaude Haikuに送信し、欠陥の種類・位置・深刻度を日本語で生成・表示。 |

## 4.2 非機能仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 対応デバイス | iPhone（Safari）、Android（Chrome）、PC ブラウザ |
| カメラ | getUserMedia API（HTTPS 必須）。背面カメラを優先使用 |
| 検査スループット | 約 350ms/フレーム（バックエンドCPU推論込み） |
| バックエンド起動時間 | 初回起動時 ResNet18 ロードで約 10〜20 秒 |
| モデル永続化 | model_state.pkl（Railway 再デプロイで消失。Volume マウント推奨） |
| セキュリティ | ANTHROPIC_API_KEY はサーバーサイドのみ。フロントに露出しない |
| CORS | バックエンドは全オリジン許可（本番環境では Vercel ドメインに制限推奨） |

## 4.3 環境変数仕様

| 変数名 | 設定場所 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL | Vercel | RailwayバックエンドのURL（例: https://xxx.railway.app） |
| ANTHROPIC_API_KEY | Vercel | Anthropic APIキー。/api/explain ルートで使用 |
| ANTHROPIC_API_KEY | Railway | Anthropic APIキー。/explain エンドポイントで使用（将来用） |

## 4.4 API レスポンス仕様

■ GET /health

{ "status": "ok", "fitted": true, "threshold": 0.1234 }

■ POST /register

{ "bank_size": 8400, "threshold": 0.1234 }

■ POST /inspect

{
  "score": 0.0821,
  "threshold": 0.1234,
  "normalized_score": 0.665,
  "judgment": "OK",
  "heatmap": "<base64 PNG>",
  "match_confidence": 0.842,
  "match_roi": { "x": 0.12, "y": 0.10, "w": 0.76, "h": 0.80 }
}

## 4.5 デプロイ構成

| サービス | プラットフォーム | 設定 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Vercel | GitHub連携で自動デプロイ。環境変数 2 つを設定。 |
| バックエンド | Railway | Root Directory = backend。Dockerfile でビルド。PyTorch CPU版を使用。 |

## 4.6 今後の改善予定

| 優先度 | 改善項目 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 高 | モデル永続化 | Railway Volume マウントで再デプロイ後もモデルを維持 |
| 高 | 複数製品対応 | 製品ごとにモデルを保存・切り替えられるマルチモデル管理 |
| 中 | スケール/回転対応 | ORB/SIFT 特徴点マッチングで位置合わせ精度向上 |
| 中 | 検査履歴保存 | 判定結果・画像・スコアを記録し一覧表示・CSVエクスポート |
| 低 | 高精度モードオプション | WideResNet50 バックボーンへの切り替えオプション |